TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hệ thống Giám sát và Xác minh Cấu hình OOB (OOB Network Manager)

MỤC LỤC

- Tổng quan và mục đích của hệ thống

- Giải thích các thuật ngữ sử dụng trong tài liệu

- Hướng dẫn cài đặt

- Quy trình triển khai ban đầu

- Mô tả chi tiết chức năng trên giao diện dòng lệnh (CLI)

- Mô tả chi tiết chức năng trên giao diện Web

- Bảng chú giải trạng thái hiển thị trên hệ thống

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG

1.1. Bối cảnh

Trong hạ tầng mạng, bên cạnh đường kết nối chính phục vụ vận hành dịch vụ, các

đơn vị thường triển khai thêm một đường quản trị dự phòng gọi là OOB

(Out-of-Band). Đường này cho phép quản trị viên truy cập vào thiết bị mạng

ngay cả khi đường kết nối chính gặp sự cố. Việc truy cập OOB thường được thực

hiện thông qua một thiết bị trung gian gọi là Console Server (có thể là

router Cisco cấu hình chế độ menu, hoặc thiết bị chuyên dụng của hãng Vertiv).

Khi kết nối vào Console Server, hệ thống hiển thị một bảng chọn (menu) liệt kê

các thiết bị có thể truy cập tiếp theo, mỗi lựa chọn tương ứng với một cổng

console được đấu nối vật lý tới một thiết bị đích.

1.2. Vấn đề cần giải quyết

Trong quá trình vận hành thực tế phát sinh các rủi ro sau:

- Cấu hình menu trên Console Server có thể bị thay đổi (do thao tác nhầm hoặc

chủ ý) mà không được ghi nhận, dẫn đến sai lệch chỉ được phát hiện khi cần sử

dụng trong tình huống khẩn cấp.

- Việc đấu nối lại dây vật lý (do bảo trì, thay thế thiết bị) có thể dẫn đến

tình trạng cổng console không còn kết nối đúng với thiết bị được mô tả trên

menu.

- Việc kiểm tra thủ công từng dòng cấu hình và từng cổng vật lý trên số lượng

lớn thiết bị OOB tiêu tốn nhiều thời gian và tiềm ẩn rủi ro bỏ sót.

1.3. Chức năng cốt lõi của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm tự động hóa ba nhóm tác vụ sau:

- Quét và đối chiếu cấu hình (Scan): Thiết lập một bản ghi cấu hình được

xác nhận là chuẩn (gọi là baseline), sau đó định kỳ thu thập lại cấu hình

hiện tại (gọi là snapshot) để đối chiếu và phát hiện sai lệch.

- Xác minh vật lý (Deep Verify): Kết nối xuyên qua từng cổng console tới

thiết bị đích, thu thập hostname thực tế của thiết bị đó và đối chiếu với mô

tả đang được ghi nhận trên menu.

- Tự động khắc phục (Push): Khi phát hiện sai lệch mô tả, hệ thống có khả

năng tự động cập nhật lại đúng dòng mô tả tương ứng trên thiết bị.

Hệ thống cung cấp hai phương thức sử dụng song song, cùng thao tác trên một tập

dữ liệu thống nhất: giao diện dòng lệnh (CLI) và giao diện Web.

2. GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Baseline | Bản ghi cấu hình được xác nhận là chuẩn, dùng làm căn cứ đối chiếu |
| Snapshot | Bản ghi cấu hình mới nhất được thu thập tại thời điểm quét gần nhất |
| Scan (Quét cấu hình) | Thao tác kết nối vào thiết bị OOB, thu thập lại toàn bộ cấu hình menu và đối chiếu với baseline |
| Deep Verify (Xác minh vật lý) | Thao tác kết nối xuyên qua từng cổng console để xác nhận thiết bị thực tế đang kết nối |
| Push | Thao tác tự động cập nhật lại một dòng mô tả sai lệch trên menu |
| CANH BAO | Trạng thái thể hiện đã phát hiện sai lệch (giữa cấu hình hiện tại với baseline, hoặc giữa hostname thực tế với mô tả) |

3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

3.1. Yêu cầu hệ thống

- Python phiên bản 3.9 trở lên.

- Có kết nối mạng tới các thiết bị OOB cần giám sát.

- Có quyền ghi vào thư mục chạy chương trình.

3.2. Các bước cài đặt

- Sao chép các tệp oob_lib.py, oob_monitor.py, oob_web.py và
requirements.txt vào cùng một thư mục làm việc.

- Mở cửa sổ dòng lệnh (terminal/cmd) tại thư mục nêu trên và thực hiện lệnh

cài đặt thư viện:

- pip install -r requirements.txt

- Trong trường hợp môi trường báo lỗi liên quan đến quản lý gói hệ thống, thực

hiện lệnh sau:

- pip install -r requirements.txt --break-system-packages

- Quá trình cài đặt hoàn tất. Các tệp cấu hình và cơ sở dữ liệu cần thiết sẽ

được hệ thống tự động khởi tạo trong lần chạy đầu tiên, không yêu cầu tạo

thủ công.

4. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI BAN ĐẦU

Quy trình dưới đây áp dụng cho lần triển khai đầu tiên.

Bước 1 — Khởi động chương trình và truy cập Menu Quản Lý

Thực hiện lệnh:

python oob_monitor.py

Hệ thống hiển thị 3 lựa chọn chế độ chạy. Trong lần đầu triển khai, chọn chế độ

1 — Mở Menu Quản Lý để thực hiện cấu hình trước khi kích hoạt giám sát tự

động.

Bước 2 — Khai báo thông tin đăng nhập thiết bị

Trong Menu Quản Lý, chọn mục [3] Cấu hình và khai báo:

- Tài khoản, mật khẩu và mật khẩu Enable dùng để đăng nhập vào các thiết bị OOB.

- Đối với các thiết bị thuộc dòng Vertiv ACS, khai báo bổ sung mật khẩu xác

nhận riêng (mục [y]).

Bước 3 — Khai báo danh sách thiết bị cần giám sát

Có thể thực hiện theo một trong ba phương thức sau:

- Khai báo từng thiết bị thông qua mục [1] Thêm thiết bị OOB.

- Nhập hàng loạt thông qua mục [i] Import từ Excel, chỉ định đường dẫn tệp
.xlsx có cột A là địa chỉ IP và cột B là tên gọi (alias).

- Chỉnh sửa trực tiếp tệp oob_ips.txt, mỗi dòng tương ứng một thiết bị theo

định dạng IP alias, ví dụ:

- 172.29.10.36 OOB-HCM-01
172.29.10.40 OOB-HAN-02

Bước 4 — Thiết lập bản ghi cấu hình chuẩn (baseline) lần đầu

Chọn mục [7] Quét kiểm tra Cấu hình tức thì. Do đây là lần quét đầu tiên,

hệ thống sẽ đưa ra yêu cầu xác nhận lưu kết quả làm baseline; người dùng xác

nhận bằng cách nhập y. Kể từ thời điểm này, các lần quét tiếp theo sẽ được đối

chiếu với baseline vừa được xác nhận.

Có thể thực hiện thêm mục [8] Deep Verify Vật lý tức thì nhằm thu thập dữ

liệu xác minh vật lý ban đầu mà không cần chờ đến lịch chạy tự động.

Sau khi hoàn tất bốn bước nêu trên, hệ thống đã ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các mục tiếp theo trình bày chi tiết từng chức năng.

5. MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG TRÊN GIAO DIỆN DÒNG LỆNH (CLI)

Thực hiện lệnh python oob_monitor.py --menu để truy cập trực tiếp Menu Quản

Lý tại bất kỳ thời điểm nào.

5.1. Bảng chức năng chính

| Mục | Tên chức năng | Mô tả | Trường hợp sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | Thêm thiết bị OOB | Bổ sung một địa chỉ IP và tên gọi vào danh sách giám sát | Có thiết bị OOB mới cần đưa vào giám sát |
| [2] | Xóa thiết bị OOB | Loại bỏ một thiết bị khỏi danh sách giám sát | Thiết bị ngừng sử dụng hoặc đã thanh lý |
| [i] | Import từ Excel | Nhập hàng loạt thiết bị từ một tệp Excel | Đã có sẵn danh sách thiết bị ở dạng bảng tính |
| [3] | Cấu hình | Điều chỉnh thông tin đăng nhập, cổng kết nối và lịch chạy tự động | Cần thay đổi mật khẩu hoặc lịch quét |
| [4] | Xem danh sách thiết bị | Liệt kê toàn bộ thiết bị đang được giám sát | Cần tra cứu tổng quan danh sách |
| [5] | Xem baseline | Hiển thị bản ghi cấu hình chuẩn đã lưu của một thiết bị | Cần đối chiếu baseline hiện có |
| [6] | Tìm kiếm thiết bị | Tra cứu theo từ khóa (tên, địa chỉ IP) | Cần xác định nhanh một thiết bị đang kết nối tại cổng nào |
| [7] | Quét kiểm tra Cấu hình tức thì | Kết nối, thu thập lại menu, đối chiếu với baseline | Cần kiểm tra ngay không chờ lịch tự động |
| [8] | Deep Verify Vật lý tức thì | Kết nối xuyên qua từng cổng, xác minh thiết bị thực tế | Sau khi đấu nối lại dây, hoặc kiểm tra định kỳ |
| [9] | Xem kết quả Verify gần nhất | Hiển thị lại báo cáo của lần Deep Verify gần nhất | Cần tra cứu kết quả kiểm tra trước đó |
| [e] | Xuất báo cáo ra Excel | Xuất toàn bộ dữ liệu hệ thống ra tệp .xlsx | Phục vụ báo cáo, lưu trữ hồ sơ |
| [0] | Thoát | Đóng chương trình | — |

5.2. Chi tiết mục [3] Cấu hình

Màn hình cấu hình được chia thành bốn nhóm:

- Nhóm Kết nối: thông tin tài khoản, mật khẩu và cổng kết nối (SSH/Telnet)

sử dụng để truy cập thiết bị OOB.

- Nhóm File dữ liệu: đường dẫn tới danh sách thiết bị và cơ sở dữ liệu,

thông thường giữ nguyên giá trị mặc định.

- Nhóm Lịch chạy Thu thập cấu hình (Luồng 1): cho phép thiết lập chế độ

quét tự động theo chu kỳ cố định (ví dụ mỗi 30 giây một lần), hoặc theo giờ

cố định trong ngày, hoặc theo thứ và giờ cố định trong tuần.

- Nhóm Lịch chạy Deep Verify (Luồng 2): cấu hình tương tự nhóm trên nhưng

áp dụng cho tác vụ xác minh vật lý. Do tác vụ này có mức độ can thiệp sâu hơn

(thực hiện pivot qua nhiều bước), tần suất chạy thường được thiết lập thưa

hơn so với tác vụ quét cấu hình.

Lưu ý: mục [7]/[8] là thao tác thực thi ngay tại thời điểm hiện tại,

trong khi mục [s]/[d] trong Cấu hình chỉ thiết lập lịch để hệ thống tự thực

hiện về sau — đây là hai nhóm chức năng độc lập.

5.3. Kích hoạt chế độ giám sát tự động (Daemon)

Việc thiết lập lịch chạy nêu tại mục 5.2 chỉ có hiệu lực khi tiến trình giám

sát nền được kích hoạt bằng lệnh:

python oob_monitor.py --daemon

Tiến trình này cần được duy trì hoạt động liên tục để đảm bảo các tác vụ được

thực hiện đúng theo lịch đã thiết lập. Nếu tiến trình bị dừng, hệ thống sẽ không

còn tự động thực hiện Scan/Verify, bất kể lịch đã được cấu hình như thế nào.

Trường hợp không muốn thao tác với hai cửa sổ dòng lệnh riêng biệt, có thể chạy

lệnh python oob_monitor.py và chọn chế độ 3 để hệ thống tự động mở đồng thời

cả hai cửa sổ. Chế độ này chỉ hoạt động ổn định trên hệ điều hành Windows.

6. MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG TRÊN GIAO DIỆN WEB

Khởi động giao diện Web bằng lệnh:

python oob_web.py

Sau đó truy cập địa chỉ http://127.0.0.1:5000 bằng trình duyệt (thay địa chỉ

127.0.0.1 bằng địa chỉ IP của máy chủ chạy chương trình nếu truy cập từ một

máy khác trong cùng mạng nội bộ).

Lưu ý quan trọng: giao diện Web không thay thế cho tiến trình Daemon nêu tại

mục 5.3. Giao diện Web chỉ thực hiện các tác vụ khi có thao tác bấm nút trực

tiếp từ người dùng, không có khả năng tự lặp lại tác vụ theo thời gian. Trường

hợp cần giám sát tự động liên tục, vẫn cần duy trì tiến trình --daemon chạy

song song.

6.1. Đăng nhập và phân quyền

Tài khoản mặc định trong lần khởi tạo đầu tiên: tên đăng nhập admin, mật khẩu

admin. Cần thực hiện đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên thông qua

mục Cài đặt.

Hệ thống phân chia hai cấp quyền truy cập:

- Khách (chưa đăng nhập): chỉ được xem thông tin, không thực hiện được các

thao tác làm thay đổi dữ liệu.

- Quản trị viên (đã đăng nhập): được thực hiện toàn bộ các thao tác, bao

gồm Scan/Verify/Push, quản lý danh sách thiết bị và cấu hình hệ thống.

6.2. Trang Dashboard (trang chủ)

Trang chủ hiển thị các nội dung sau:

- Bảng số liệu tổng quan: tổng số thiết bị, số lượng đang trực tuyến, số lượng

đã có baseline, số lượng đang phát sinh cảnh báo.

- Bảng danh sách chi tiết từng thiết bị, kèm các nút thao tác Scan/Verify/Push/

Xóa áp dụng riêng cho từng thiết bị.

- Ô tìm kiếm phục vụ tra cứu nhanh theo tên thiết bị hoặc địa chỉ IP.

- Chức năng thêm nhanh một thiết bị mới vào danh sách giám sát.

6.3. Trang Vận hành tức thì

Trang này cung cấp ba thao tác áp dụng cho toàn bộ danh sách thiết bị:

- Scan Config: quét lại cấu hình menu của toàn bộ thiết bị, đối chiếu với

baseline.

- Deep Verify: thực hiện xác minh vật lý trên toàn bộ cổng của toàn bộ

thiết bị.

- Push Config: tự động cập nhật các mô tả sai lệch đã được phát hiện. Thao

tác này được thực hiện ngay khi kích hoạt, không yêu cầu xác nhận bổ sung; đề

nghị thận trọng khi sử dụng.

Bên cạnh đó, có ô nhập liệu cho phép chỉ định một địa chỉ IP hoặc tên gọi cụ thể

nhằm giới hạn phạm vi thực hiện cho đúng một thiết bị.

Cần lưu ý rằng các thao tác trên được thực hiện một lần duy nhất tại thời điểm

kích hoạt, không phải là chế độ chạy liên tục.

6.4. Trang chi tiết thiết bị

Truy cập bằng cách chọn một thiết bị từ Dashboard. Trang này hiển thị toàn bộ

các dòng cấu hình (option) của thiết bị được chọn, bao gồm mô tả, địa chỉ IP và

cổng đích, giao thức kết nối, cùng kết quả xác minh gần nhất.

6.5. Trang Nhật ký (Logs)

Cho phép tra cứu lịch sử các tệp nhật ký của từng lần thực hiện Deep Verify và

từng lần thực hiện Push. Trường hợp phát hiện một lần Push trước đây thực hiện

không chính xác, có thể mở tệp nhật ký tương ứng và sử dụng chức năng Khôi

phục (Revert) để đưa mô tả về trạng thái trước khi thực hiện Push.

6.6. Trang Nhập/Xuất dữ liệu

- Xuất dữ liệu: cho phép tải về một tệp báo cáo Excel tổng hợp toàn bộ dữ

liệu hệ thống; chức năng này khả dụng cho cả người dùng chưa đăng nhập.

- Nhập dữ liệu (chỉ dành cho Quản trị viên): nhận dữ liệu ở định dạng văn

bản được dán trực tiếp vào ô nhập liệu, mỗi dòng theo định dạng IP alias.

Chức năng này không hỗ trợ tải lên trực tiếp một tệp .xlsx; trường hợp có

sẵn tệp Excel, cần mở tệp, sao chép nội dung và dán vào ô nhập liệu, hoặc sử

dụng chức năng Import trên giao diện CLI để nhập trực tiếp từ tệp.

6.7. Trang Cài đặt (chỉ dành cho Quản trị viên)

Trang này được chia thành bốn nhóm:

- Kết nối: điều chỉnh thông tin đăng nhập thiết bị.

- Multi-Account: khai báo các tài khoản dự phòng, được sử dụng lần lượt khi

tài khoản chính không đăng nhập thành công.

- Lịch chạy: điều chỉnh chu kỳ và thời điểm thực hiện Scan/Verify tự động.

Cấu hình tại mục này chỉ có hiệu lực khi tiến trình --daemon đang được chạy

song song (xem lưu ý tại phần mở đầu mục 6).

- Files: đường dẫn tới các tệp dữ liệu của hệ thống.

7. BẢNG CHÚ GIẢI TRẠNG THÁI HIỂN THỊ TRÊN HỆ THỐNG

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| OK | Khớp — không phát hiện sai lệch |
| CANH BAO | Phát hiện sai lệch, cần xem xét xử lý |
| KHONG PIVOT | Chưa thực hiện được kết nối sang thiết bị đích |
| TIMEOUT | Không thiết lập được kết nối hoặc không nhận được phản hồi |
| YEU CAU DANG NHAP | Thiết bị đích yêu cầu đăng nhập nên không thể xác minh hostname |
| Khong co baseline | Thiết bị chưa từng được thực hiện Scan hoặc chưa được xác nhận cấu hình chuẩn |